آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop : CHI3.12 | - عنوان : اکومیلکEkomilk – M |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :5/2/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :9/2/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

دستور العمل استفاده از دستگاه (SOP كار با دستگاه )

1-هدف : اين دستورالعمل ، استفاده ، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه اکومیلکEkomilk – M

ساخت كشورBulgaria به شماره شناسائي 12 واقع درآزمايشگاه بخش شيمي را شرح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين  دستگاه جهت اندازه گیری ایتمهای شیمیایی و کلا" آنالیز شیر در آزمایشگاه مي باشد و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد سريعا" به واحد QA گزارش گردد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) تجهيزات

1- نام و كد دستگاه: دستگاه اکومیلکEkomilk – M ،كد12

2-دستگاه نيازمند به متعلقاتي مانند ترانس ميباشد.

3-ظرف مخصوص

4-2)وسایل :

5- روش كار :

- ابتدا دکمه power  وکلید on/ off را در پشت دستگاه فشار داده تا دستگاه روشن شود.

- بمدت نیم ساعت برای گرم شدن دستگاه ان را به حال خود می گذاریم تا زمانیکه کلمه warm up  روی screen ظاهر گردد.

- نمونه شیری که به دمای محیط رسیده داخل ظرف مخصوص ریخته ودر جای خود قرار می دهیم .

- دکمه start را زده  تا کلمه Cow milk  روی screen ظاهر شودو دستگاه شروع بکار می کند.

نکته: دستگاه باید در یک موقعیت مناسب قرار گیرد که تعادل آن حفظ واز حرکت کردن دستگاه جلوگیری شود.(تراز باشد)

- بعد از 3 تا 5 دقیقه روی screen نتایج آنالیز شیر نمایش داده می شود.

- برای شستشوی دستگاه بایستی ظرف نمونه را از آب مقطر پر کرده ودستگاه را روی کلمه cleaning  ست کنیم وتعداد دفعات شستشو را با دکمه up- down تنظیم می کنیم و برای اطمینان بیشتر لاستیک انتهایی دستگاه را برداشته وبا آب مقطر ویک پیستون دوباره شستشو می دهیم.

- برای خاموش کردن دستگاه دکمه power وکلیدon/off  را فشار داده دستگاه خاموش می شود.

6-ايمني و توصيه :

درحفظ تمیزی دستگاه باید کوشا باشیم.

7-نگهداري و مراقبت :

بعد از اتمام کار دستگاه را خاموش نمائید.

8- مراجع و منابع :

دستورالعمل آزمايشگاه كنترل غذا و دارو بخش شيمي