آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHI3.1 | - عنوان : اتو سوکسله |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :22/2/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :23/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

1-هدف : اين دستورالعمل ، استفاده ، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه اتو سوکسله  مدل  vG 8048-501016 ساخت كشورآلمان  به شماره شناسائي 1 واقع در بخش سم شناسی را شرح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين  دستگاه جهت اندازه گيري  چربی   در فرآورده های پروتینی و لبنی ميباشد. و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد سريعا" به واحد QA گزارش گردد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) تجهيزات

- نام و كد دستگاه:اتو سوکسله، کد1

- دستگاه نیاز به متعلقاتی مانند ترانس می باشد.

- دستگاه نیاز به بالن جمع آوری چربی به همراه آدابتورهای مخصوص،رابط ویژه ومحل جاگذاری کارتوش و مبردهای مخصوص دستگاه دارد.

4-2)مواد :

مواد شيميايي مورد نياز:ان هگزان،اتردوپترول

- روش كار :

ابتدا قبل از شروع آزمایش از پاکیزگی کلیه ظروف باید مطمئن باشیم.

- بالن جمع آوری چربی، کارتوش را به وزن ثابت می رسانیم، توزین کرده ووزن آنها را یادداشت می کنیم.

- مقدار مشخصی از نمونه را در کاغذ صافی وزن می کنیم وداخل کارتوش قرار می دهیم.

- کارتوش مورد نظر را داخل رابط بین مبرد وبالن جمع آوری بصورت عمودی قرار می دهیم.

- 200-250 میلی لیتر از محلول مورد نظر (ان هگزان یا اتر دوپترول) را داخل بالن جمع آوری  چربی می ریزیم.

- با توجه به نقطه جوش محلول مورد استفاده دما وزمان دستگاه را تنظیم می کنیم.

- شیر آب متصل به دستگاه را باز کرده ودر طی آزمایش از باز بودن آن مطمئن باشیم.

- دکمه on دستگاه روشن کرده تا به دمای مورد نظر برسد.

- پس از گذشت مدت زمان مشخص شده (تعداد قطرات خارج شده را از رابط حاوی کارتوش به داخل بالن جمع اوری بین 17- 18 قطره در دقیقه می رسد) دستگاه را خاموش کرده وشیر آب را باز نگه داشته تا خنک شود.

- بالن های جمع اوری را از دستگاه خارج کرده، اگر حاوی محلول باشد می توان ان را با روتاری از چربی جدا کرده و ظرف چربی را در فور خشک کنیم.

- بعداز خارج شدن کامل محلول انرا در دسیکاتور سرد کرده وتوزین می کنیم.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHI3.1 | - عنوان : اتو سوکسله |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :22/2/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :23/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- اختلاف توزین اولیه وثانویه بالن جمع اوری را محا سبه کرده بر مقدار نمونه برداشتی تقسیم می کنیم و مقدار چربی آزمونه را بدست می اوریم.

6-ايمني و توصيه :

- شیر اب متصل به مبرد دستگاه در طی استفاده از دستگاه دائما باید توسط اپراتور چک گردیده واز باز بودن شیر اب مطمئن باشید.

- در طی انجام آزمایش استفاده از دستکش وماسک و عینک الزامیست.

- دما وزمان دستگاه متناسب با نوع محلولی که استفاده شده باید تنظیم شود ودر طی ازمایش چک گردد.

- با مقداری پنبه بالای مبرد را پوشانده تا از پخش شدن گاز سمی حلال در فضای ازمایشگاه جلوگیری شود.

- حتی المقدور از دستگاه زیر هود استفاده شود.

7-نگهداري و مراقبت :

پس از انجام آزمایش شیر آب را ببندیم، نظافت دستگاه را رعایت کنیم.

8- مراجع و منابع :

کتابچه راهنمای دستگاه و استاندارد مربوط به آزمایشات مربوطه.