آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHS 2.1 | - عنوان : اندازه گیری درصد خلوص |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :16/1/91 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء : 19/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

1-هدف : اين دستورالعمل روش اندازه گيري درصد خلوص را در نمک طعام

توضيح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين دستورالعمل جهت اندازه گيري درصد خلوص در نمک طعام در بخش شیمی مورد استفاده ميباشد.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه شیمی  مسئول انجام صحيح روش كار ميباشد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) مواد شيميايي و معرف ها :

- کرومات پتاسیم1%

- نیترات نقره N/10

- آب مقطر

4-2) تجهیزات:

- ترازو با دقت 0.001

4-3) لوازم شيشه اي و غيره :

- بالن ژوزه 200ml

- ارلن مایر 250ml

- قیف شیشه ای

- پیپتهای5ml و10ml

- کاغذ صافی

5- ايمني و توصيه :

- هنگام کار در ازمایشگاه حتما باید از دستکش و روپوش استفاده شود.

- محلول نیترات نقره و کرومات پتاسیم به نور حساس بوده و بلافاصله بعد از انجام ازمایش باید آنها را در جای خود که دسترسی به نور ندارد(تاریکی) قرار دهیم.

- برای تهیه محلول جهت انجام ازمایش حتما بایستی از آب مقطر استفاده نماییم.

- قبل از کار با هر کدام از لوازم شیشه ای آن را با آب مقطر شستشو دهیم.

6- اصطلاحات و تعاريف :

7-روش كار :

7-1) مقدمه:

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHS 2.1 | - عنوان : اندازه گیری درصد خلوص |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :16/1/91 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء : 19/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

7-2) تهيه محلولها :

طبق sopهای محلولهای موجود در ازمایشگاه تهیه شده اند.

7-3) آماده سازي نمونه :

ابتدا مقدار 2g از نمک مورد نظر را به دقت با ترازو وزن کرده و به بالن ژوژه 200ml منتقل می کنیم سپس با اضافه کردن مقداری آب مقطر

نمک را درون بالن حل کرده و پس از ان با آب مقطر  به حجم می رسانیم،به کمک کاغذ صافی محلول را صاف نموده تا به این ترتیب جهت اندازه گیری خلوص آماده شود.

7-4) مراحل انجام كار :

5ccاز محلول فوق را در یک بشر 20cc جدا کرده و چند قطره

کرومات پتاسیم 1% به عنوان معرف به ان اضافه می کنیم و تا نمایان شدن رنگ اجری به وسیله ی نیترات نقره N/10 تیتر می کنیم.

7-5) محاسبات:

درصد خلوص    =   وزن برداشتی /   38/23 × cc مصرفی نیترات نقره

8- گزارش :

1-8) نتايج در فرم يا دفتر گزارش كار ثبت می شود.

9- مدارك مرجع و منابع :

استاندارد شماره   26،1195   بنام  روشهای ازمون نمک خوراکی