آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHCTESTW 3 | - عنوان : اندازه گيري کلر در آب معدنی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :14/11/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :18/11/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

1-هدف : اين دستورالعمل روش اندازه گيري کلر را در آب معدنی توضيح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين دستورالعمل جهت اندازه گيري کلر در آب معدنی در بخش شیمی مورد استفاده ميباشد.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه شیمی  مسئول انجام صحيح روش كار ميباشد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) مواد شيميايي و معرف ها :

- نیترات نقره 0.01N

- کرومات پتاسیم0.1N

- آب معدنی (آزمونه)

- آب مقطر

4-2) تجهيزات :

4-3) لوازم شيشه اي و غيره :

- بالن در سمباده ای 200cc

- بالن 1000

- پیپت10ml

- کاغذ صافی

5- ايمني و توصيه :

- هنگام کار استفاده از دستکش و روپوش الزامی است .

- کرومات پتاسیم و نیترات نقره در تاریکی نگهداری شود.

6- اصطلاحات و تعاريف :

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHCTESTW 3 | - عنوان : اندازه گيري کلر در آب معدنی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :14/11/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :18/11/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

7-روش كار :

7-1) مقدمه:

به50cc  از آب معدنی مورد آزمایش چند قطره کرومات پتاسیم اضافه می کنیم و سپس با نیترات نقره0.01N  تیتر می کنیم تا محلول آجری رنگ شود.

7-2) تهيه محلولها :

تهیه محلول کرومات پتاسیم 0.1N

50g کرومات را در یک بالن 1000cc ریخته با مقداری آب مقطر ابتدا آنرا حل می کنیم و بعد 0.5cc نیترات نقره 0.01N اضافه کرده، 12 ساعت در محیط نگه میداریم . در صورت تشکیل رسوب با کاغذ صافی صاف میکنیم و سپس به حجم 1000ccمی رسانیم که بایستی محلول شفاف زرد رنگی حاصل شود.(زمان ماند این محلول محدودیت ندارد).

نکته: چون مصرف معرف به مقدار کم می باشد بهتر این است مقدار کمتر در حجم کمتری تهیه شود.

7-3) آماده سازي نمونه :

7-4) مراحل انجام كار :

7-5) محاسبات:

CL= V×10×F

- V: حجم مصرفی نیترات نقره

- :F این فاکتور برابر با 1.1 می باشد.

8- گزارش :

1-8) نتايج در فرم يا دفتر گزارش كار ثبت می شود.

9- مدارك مرجع و منابع :

استاندارد شماره   2441   بنام  روشهای ازمون آب معدنی طبیعی.