آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT1B3 | - عنوان : اندازه گیری مقدارچربی در فرآورده بژی برساق |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :14/5/92 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء: 17/5/92 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- هدف:

هذف از تدوین این کار اندازه گیری مقدار چربی در فرآورده بژی برساق و موارد مشابه می باشد.

- دامنه عملکرد:

در تعیین مقدارچربی در فرآورده بژی برساق می توان استفاده کرد.

- مسئولیت:

کارشناسان بخش این روش را اجرا می کنند و مسئول بخش بر حسن اجرا آن نظارت دارد.

- مواد و تجهیزات :

ترازوی حساس آزمایشگاهی

آسیاب جهت نرم کردن نمونه( این آسیاب بایستی از ماده ای ساخته شده باشد که رطوبت جذب ننماید) .

دستگاه روتاری یا بن ماری

حلال هگزان

مزور

قیف شیشه ای

کاغذ صافی

ارلن

- ایمنی و توصیه:

ایمنی:

به منظور جلوگیری از انتشار بخارات هگزان در محیط ، بایستی آزمون فوق در زیر هود انجام گیرد.

جهت کشیدن مایعات با پیپت حتما ازپوار استفاده نمایید.

هنگام کار در ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

قبل از انجام آزمون پراکسید و اسیدیته باید از تبخیر کامل حلال اطمینان حاصل کرد.

دقت کنید هیچ گونه شعله مستقیمی در زیر هود روشن نباشد.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT1B3 | - عنوان : اندازه گیری مقدارچربی در فرآورده بژی برساق |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :14/5/92 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء: 17/5/92 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- روش کار:

  - آماده سازی نمونه: 100 گرم از نمونه را به وسیله آسیاب خرد می کنیم.

  - مراحل انجام کار:

مقداری از نمونه (100 گرم ) آسیاب شده را در مزور مناسب می ریزیم.

سپس حلال را به آن اضافه می کنیم طوری که روی آنرا بپوشاند وبعد آنرا مخلوط کرده و برای چند ساعت می گذاریم و در این مدت هر جند وقت یک بار آنرا تکان می دهیم تا طبقه حلال شفاف شود.

طبقه حلال شفاف را توسط کاغذ صافی صاف می کنیم.

سپس حلال را توسط دستگاه روتاری یا بن ماری 70 درجه سیلسیوس جدا کرده یا محلول را در شرایط فاقد نور قرار می دهیم تا حلال کاملا تبخیر شود. روغن بدست امده را وزن می کنیم و برای ازمونهای پراکسید و اسیدیته نگه می داریم.

- گزارش:

نتایج را در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.