آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT1B4 | - عنوان : اندازه گیری اسیدیته چربی استخراجی در فرآورده بژی برساق |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :17/5/92 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء: 21/5/92 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

هذف از تدوین این کار اندازه گیری اسیدیته چربی استخراجی در فرآورده بژی برساق و موارد مشابه می باشد.

- دامنه عملکرد:

تعیین مقدار  اسیدیته چربی استخراجی در فرآورده بژی برساق می توان استفاده کرد.

- مسئولیت:

کارشناسان بخش این روش را اجرا می کنند و مسئول بخش بر حسن اجرا آن نظارت دارد.

- مواد و تجهیزات :

 ارلن 250 میلی لیتر

پیپت

الکل اتیلیک 96 درصد

محلول یک درصد فنل فتالئین در الکل 96 درصد حجمی

محلول سود 001/0 نرمال

- ایمنی و توصیه:

ایمنی:

هنگام کار از دستکش استفاده نمایید.

جهت کشیدن مایعات با پیپت از پوار استفاده نمایید.

توصیه:

- روش کار:

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT1B4 | - عنوان : اندازه گیری اسیدیته چربی استخراجی در فرآورده بژی برساق |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :17/5/92 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء: 21/5/92 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

  - تهیه محلولها:

الکل اتیلیک 96 درصد را باید قبل از آزمایش بوسیله سود 001/0 نرمال در مجاورت فنل فتالئین تا پیدایش رنگ صورتی کمرنگ و ثابت خنثی شود.

  - مراحل انجام کار:

 3-5/2 گرم از روغن استخراجی را در یک ارلن مایر 250 میلی لیتر وزن کرده و مقدار 30 میلی لیتر الکل گرم خنثی شده و 2 میلی لیتر معرف فنل فتالئین به اضافه می کنیم و با محلول سود 001/0 نرمال تا پیدایش رنگ صورتی کمرنگ و ثابت به مدت 30 ثانیه تیتر می کنیم.

محاسبات:

28/2*N*V

Q=

W

V حجم سود مصرفی (ml)

N نرمالیته محلول سود مصرفی

W وزن نمونه (gr)

Q اسیدهای چرب آزاد بر حسب اسید اولئیک

- گزارش:  نتایج را در فرم و یا دفتر گزارش ثبت گردد.