آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT2K4 | - عنوان : اندازه گیری مقدارخاکسترغیر محلول در اسید در فرآورده هایی که از خمیر خرما تهیه می شود نظیر کله کنجی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :6/6/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :11/6/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- هدف:

هذف از تدوین این کار اندازه گیری مقدارخاکسترغیر محلول در اسید در فرآورده هایی که از خمیر خرما تهیه می شود نظیر کله کنجی و موارد مشابه می باشد.

- دامنه عملکرد:

تعیین مقدار  خاکستر غیر محلول در اسید در فرآورده هایی که از خرما تهیه می شود می توان استفاده کرد.

- مسئولیت:

کارشناسان بخش این روش را اجرا می کنند و مسئول بخش بر حسن اجرا آن نظارت دارد.

- مواد و تجهیزات :

بونه 100 میلی لیتری از جنس چینی

کوره الکتریکی 1000 درجه سانتی گراد

اجاق برقی یا شعله

توری نسوز

دسیکاتور

ترازوی حساس با دقت 001/0 گرم

کاغذ صافی بدون خاکستر

اسید کلریدریک رقیق ( 10 درصد حجمی )

بن ماری

ارلن 250 سی سی

قیف شیشه ای

شیشه ساعت

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT2K4 | - عنوان : اندازه گیری مقدارخاکسترغیر محلول در اسید در فرآورده هایی که از خمیر خرما تهیه می شود نظیر کله کنجی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :6/6/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :11/6/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- ایمنی و توصیه:

ایمنی:

هنگام کار از عینک و دستکش و ماسک استفاده شود.

جهت کشیدن مایعات با پیپت حتما از پوار استفاده کنید.

هنگام کار در ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

عمل سوختن را لزوما زیر هود انجام دهید.

- اصطلاحات و تعاریف:

میزان خاکستر نا محلول در اسید : عبارت است از باقیمانده محلول خاکستر سوخته شده در اسید این روش شن یا مواد سیلیسی موجود در نمونه را مشخص و اندازه گیری می نماییم.

نمونه ازمایشگاهی : کل نمونه ای که برای آزمایش به آزمایشگاه داده می شود.

- روش کار:

  - تهیه محلولها: محلول اسید کلریدریک 10 درصد حجمی : 10 سی سی اسید کلریدریک خالص را با پیپت به یک بالن ژوژه 100 سی سی وارد کرده سپس انرا به حجم می رسانیم.

  - آماده سازی نمونه:----------

  - مراحل انجام کار:

 خاکستر بدست امده از روش خاکستر معمولی را ، به ان 25-20 میلی لیتر اسید کلریدریک رقیق اضافه می کنیم.

  بوته چینی حاوی محلول فوق را به مدت 5 دقیقه روی بن ماری 70 درجه قرار می دهیم تا بجوشد.

 محلول را سرد می کنیم و انرا به وسیله یک کاغذ صافی بدون خاکستر ، صاف می کنیم. سپس با اب مقطر داخل بوته را شسته و صاف می کنیم ای کار باید حداقل 20 بار انجام داد.

 کاغذ صافی را داخل بوته گذاشته و انرا می سوزانیم و بعد داخل کوره کذاشته تا خاکستر سفید رنگی بدست ایید.

بوته را از کوره خارج کرده و آنرا داخل دسیکاتور گذاشته بعد از سرد شدن آنرا توزین می کنیم.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT2K4 | - عنوان : اندازه گیری مقدارخاکسترغیر محلول در اسید در فرآورده هایی که از خمیر خرما تهیه می شود نظیر کله کنجی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :6/6/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :11/6/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

محاسبات:

m :وزن بوته خالی بر حسب گرم

m2 : مجموع وزن بوته و خاکستر بر حسب گرم.

m2-m

100      ×

وزن نمونه  اولیه      = درصد وزنی خاکستر

- گزارش:  نتایج را در فرم و یا دفتر گزارش ثبت گردد.