آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHCTest 2 | - عنوان : اندازه گيري ارزش اکسیداسیون |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :20 /1/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :23 /1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

1-هدف : اين دستورالعمل روش اندازه گيري ارزش اکسیداسیون را در سرکه تقطیری توضيح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين دستورالعمل جهت اندازه گيري ارزش اکسیداسیون در سرکه تقطیری در بخش شیمی مورد استفاده ميباشد.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه شیمی  مسئول انجام صحيح روش كار ميباشد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) مواد شيميايي و معرف ها :

- اسید سولفوریک رقیق(1 قسمت اسید+ 3 قسمت آب)

- محلول پرمنگنات پتاسیم N/10

- محلول تیو سولفات سدیم     N/50

- محلول نشاسته 1%

4-2) تجهيزات :

ست کامل تقطیر( بالن تقطیر_ کلیه رابطهای شیشه ای _مبرد _بالن جمع اوری محصول تقطیر) - هیتر

4-3) لوازم شيشه اي و غيره :

- ارلن مایر در سمباده ای 250 میلی لیتری

- پیپتهای 5و10و15 میلی لیتری

- بورت 50 میلی لیتری

5- ايمني و توصيه :

- هنگام کار با مواد شیمیایی الزاما از دستکش وعینک ازمایشگاهی استفاده شود.

- در هنگام استفاده از مواد شیمیایی حتما بایستس زیر هود این کار را انجام داد،سریعا درب مواد را ببندیم.

- هنگام استفاده از مبرد اب ورودی را بطور مرتب چک کنیم.

- الزامااز محلول نشاسته تازه استفاده شود.

6- اصطلاحات و تعاريف :

7-روش كار :

7-1) مقدمه:

ابتدا مقدار 250-300میلی لیتر از سرکه ی تقطیری (کارامل دار) را در بالن تقطیر 500میلی لیتری ریخته و ست تقطیر را نصب کرده و هیتر را روشن میکنیم که در ابتدا با دمای پایین و بتدریج دما را بالا میبریم.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHCTest 2 | - عنوان : اندازه گيري ارزش اکسیداسیون |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :20 /1/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :23 /1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

بعد از گذشت 2-3 ساعت سرکه تقطیر شده اماده میباشد.0

7-2) تهيه محلولها :

طبق sopهای محلولهای موجود در ازمایشگاه تهیه شده اند.

7-3) آماده سازي نمونه :

برای انجام ازمون ارزش اکسیداسیون از سرکه تقطیر شده که روش تهیه ان در مقدمه ذکر شده است استفاده میشود.

7-4) مراحل انجام كار :

5 میلی لیتر از سرکه تقطیر شده را در بالن در سمباده ای 250 میلی لیتری می ریزیم ، 10میلی لیتر اسید سولفوریک (1+3 ) و 15میلی لیتر محلول پرمنگنات پتاسیم N/10 اضافه میکنیم و سپس این محلول را به مدت نیم ساعت در جای تاریک قرار می دهیم. پس از گذشت این مدت زمان 5میلی لیتر محلول یدور پتاسیم10%  به ان می افزاییم و با تیو سولفات سدیمN/50 تا حصول محلولی بی رنگ تیتر میکنیم و سی سی مصرفی را یادداشت می کنیم و در فرمول زیر قرار می دهیم ،لازم به ذکر است همزمان نمونه شاهد را نیز با اختلاف اینکه به جای سرکه ی تقطیری از اب مقطر استفاده میکنیم انجام می دهیم.

7-5) محاسبات:

_  مقدار تیوسولفات سدیم N/50 مصرفی برای نمونه شاهد

ارزش اکسیداسیون=  40  × مقدار تیوسولفات سدیم N/50 مصرفی برای نمونه

8- گزارش :

1-8) نتايج در فرم يا دفتر گزارش كار ثبت می شود.

9- مدارك مرجع و منابع :

استاندارد شماره   1394   بنام  روشهای ازمون ادویه و چاشنی- سرکه