آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop : CHI3.9 | - عنوان : تقطیر در خلائ (روتاری) |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :23/1/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :26/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

دستور العمل استفاده از دستگاه (SOP كار با دستگاه )

1-هدف : اين دستورالعمل ، استفاده ، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه تقطیر در خلائ (روتاری) ساخت كشورایران به شماره شناسائي 9 واقع درآزمايشگاه بخش شيمي را شرح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين  دستگاه جهت جداسازی حلال های آلی در واکنشهای شیمیایی مي باشد و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد سريعا" به واحد QA گزارش گردد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) تجهيزات

1- نام و كد دستگاه: تقطیر در خلائ (روتاری) ،كد9

2-دستگاه نيازمند به متعلقاتي مانند ترانس و شیر آب و پمپ خلائ ميباشد.

4-2)وسایل :

بالن ته گرد، گیره

5- روش كار :

- ابتدا باید بن ماری مورد نظر را با آب شهری تا نیمه پر کرد.

- حرارت را منباب نوع محلول مورد نظر تنظیم نموده.

- پمپ خلائ را با شیلنگ مربوطه به دستگاه وصل کرده وآنگاه کلید on را فشار می دهیم.

- دو شاخه دستگاه را به پریز وصل کرده وشاسی مورد نظر را on می کنیم.

- شیر آب متصل به مبرد را در حد معقول باز می کنیم و حتما" شیلنگ مربوط به فاضلاب را کنترل می کنیم.

- بالن مربوط به جمع اوری محلول را نصب کرده وبا یک کلیبس محکم می کنیم.

- بالنی که حاوی نمونه مورد آزمایش می باشد را به انتهای مبرد که داخل بن ماری قرار دارد وصل می کنیم وبا کلیبس محکم می کنیم.

- پیچ شیشه ای در انتهای دیگر مبرد را می بندیم.

- سرعت چرخش بالن را control speed را تنظیم می کنیم.

6-ايمني و توصيه :

برای خاموش کردن دستگاه توجه به نکات زیر ضروری میباشد:

- ابتدا speed control را off می کنیم.

- شاسی off را فشار می دهیم.

- شیر آب متصل به مبرد را می بندیم.

- پمپ خلائ را خاموش می کنیم.

- پیچ شیشه ای انتهای مبرد را باز می کنیم که هوا خارج شود.

- بالن حاوی نمونه ازمایش را به ارامی از انتهای مبرد جدا می کنیم.

- بالن حاوی محلول را نیز از مبرد جدا کرده و محلول ان را در ظرف مخصوص می ریزیم.

7-نگهداري و مراقبت :

بن ماری دستگاه همواره باید اب داشته باشد.

8- مراجع و منابع :

دستورالعمل آزمايشگاه كنترل غذا و دارو بخش شيمي