آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHCTestW5 | - عنوان : اندازه گيري سختی کلسیمی در آب معدنی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :6/12/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :13/12/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

1-هدف : اين دستورالعمل روش اندازه گيري  سختی کلسیمی در آب معدنی را در درآزمایشگاه شیمی توضيح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين دستورالعمل جهت اندازه گيري سختی کلسیمی در آب معدنی در بخش شیمی مورد استفاده ميباشد.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه  مسئول انجام صحيح روش كار ميباشد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) مواد شيميايي و معرف ها :

- NaOH 1/0 نرمال

- موروکساید

- EDTA 01/0 مولار

- نمک طعام آزمایشگاهی

- آب مقطر

- 4-2) تجهيزات :

- ترازوی 001/0 گرم

- هاون چینی

4-3) لوازم شيشه اي و غيره :

- استوانه مدرج

- پیپت 2و 10 سی سی

- بشر 100 سی سی

- بالن ژوژه

- اسپاچول

5- ايمني و توصيه :

- هنگام كار از ماسك ، دستكش و عينك ايمني استفاده كنيد.

- جهت كشيدن مايعات با پيپت حتما از پوار يا پيپتور استفاده كنيد(هيچگاه از دهان براي كشيدن مايعات استفاده نكنيد).

- هنگام كار در ظروف حاوي حلال را بسته نگه داريد.

- تهيه محلول را زير هود انجام دهيد.

- دقت كنيد هيچ شعله مستقيمي روي ميز كار روشن نباشد.

6- اصطلاحات و تعاريف :

7-روش كار :

7-1) مقدمه:

7-2) تهيه محلولها :

طرز تهیه موروکساید

ابتدا مقداری موروکساید را قبل از اینکه در آون قرار دهیم خوب در هاون می کوبیم و مقداری نیز نمک آزمایشگاه را نیز کوبیده وهر کدام را جداگانه در آون 100 -110 درجه سانتیگراد بمدت 2-3 ساعت قرار می دهیم  تا رطوبت آن گرفته شود سپس 25/0 گرم موروکساید + 100 گرم نمک طعام آزمایشگاهی را وزن کرده با هم مخلوط می کنیم ودر ظرف تیره نگهداری می کنیم.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHCTestW5 | - عنوان : اندازه گيري سختی کلسیمی در آب معدنی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :6/12/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :13/12/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

طرز تهیه EDTA 01/0 نرمال

از محلول مادر 100 سی سی در بالن ژوژه 1000 به حجم می رسانیم تا محلول 01/0 نرمال تهیه شود.

از فرمول مربوطه نیز می شود استفاده کرد: N1 V1=N2 V2

7-3) آماده سازي نمونه :

7-4) مراحل انجام كار :

ابتدا 50 سی سی از نمونه آب مورد آزمایش را در یک بشر تمیز ریخته و سپس 2 سی سی NaOH 1/0 نرمال اضافه کرده و آنگاه نوک اسپاچول موروکساید می افزاییم رنگ محلول صورتی کمرنگ می شود، در مرحله بعدی به کمک EDTA01/0 مولار تا پیدایش رنگ آبی تیتر می کنیم، سی سی مصرفی را یادداشت نموده ودر فرمول مربوطه جایگذاری می کنیم.

V×20×F                                                                                                                            = سختی کلسیمی

7-5) محاسبات:

V×20×F     F=1.1                                                           = سختی کلسیمی

8- گزارش :

1-8) نتايج در فرم يا دفتر گزارش كار ثبت می شود.

9- مدارك مرجع و منابع :

کلاس آموزشی

استاندارد شماره 2441 بنام ویژگیهای آب معدنی طبیعی