| عنوان: دستگاه اتوکلاو | D-D-6:SOPشماره |
| --- | --- |
| نویسنده: الهام رنجبر | شماره بازنگری: |
| ویرایشگر: شیما غلامی | بخش مربوطه: میکروب شناسی |
|  | زمان اجرا:1 /4/1392 |

1-هدف:

این دستورالعمل ،استفاده،نگهداری وکالیبراسیون دستگاه اتوکلاوساخت کشور انگلستان واقع در بخش میکرب راشرح می دهد.

2-دامنه عملکرد:

این دستگاه جهت استریل مایعات ومحیط کشت میباشد ونباید جهت موارد غیرمرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

3-مسئولیت:

کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده ودرصورت بروز اشکال باید سریعا به واحد QA گزارش نماید.

4-مواد وتجهیزات:

1-4)آب مقطر

2-4) نمک

5-روش کار:

1-5) اتوکلاو را به صورت سالانه  توسط شرکت پیشگامان کالیبراسیون انجام گیرد

2-5) اتوکلاو جهت استریلیزاسیون محیط های کشت، پلیتها و شیشه های آلوده(طبق sop) بکار می رود

3-5) بعد از تهیه محیط کشت مورد نظر(طبق SOP)، یک تکه چسب مخصوص اتوکلاو بچسبانید را داخل اتوکلاو گذارید

4-5) درب اتوکلاو را بسته، میزان آب آنرا تنظیم نموده و دستگاه را روشن نمایید

5-5) برنامه مورد نظر رابه دستگاه دهید(در صورتی که برای تهیه محیط کشت است مدیا و در صورتی که برای استریلیزاسیون محیط های آلوده است قسمت گلاسوار را انتخاب نمایید)

6-5) دستگاه بطور اتوماتیک تمام مراحل  درب را بازنمایید، محلولها ومحیط های کشت استریل شده را از آن خارج کرده  و بعد از خنک شدن به یخچال منتقل نمایید

6-ایمنی و توصیه:

1-6)از محافظ برق برای دستگاه استفاده نمایید.

7-نگهداری و مراقبت:

1-7) همواره آب موردنیاز دستگاه کنترل گردد وهر چند بار استفاده یک قاشق چایخوری نمک به آب آن اضافه شود

2-7) مرحله safety دستگاه هر 90 روز یکبار تنظیم گردد

3-7) در صورت بروز مشکل در روند کار، با نمایندگی تماس گرفته شود

8-مراجع و منابع: دستورالعمل کار با دستگاه اتوکلاو