آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT1B7 | - عنوان : اندازه گیری مقدار پراکسید چربی استخراجی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :22/5/91 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء: 25/5/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

هدف از تدوین این کار اندازه گیری مقدارپراکسید چربی استخراجی  در فرآورده بژی برساق و موارد مشابه می باشد.

- دامنه عملکرد:

تعیین مقدار  پراکسید چربی استخراجی  در فرآورده بژی برساق می توان استفاده کرد.

- مسئولیت:

کارشناسان بخش این روش را اجرا می کنند و مسئول بخش بر حسن اجرا آن نظارت دارد.

- مواد و تجهیزات :

مخلوط اسید استیک 99 تا 100 درصد خالص و کلروفرم ( اسید استیک گلاسیال 3 قسمت چجمی و کلروفرم 2 قسمت حجمی )

محلول هیپوسولفیت سدیم و یا تیوسولفات سدیم 01/0 نرمال

محلول نشاسته

سایر وسایل آزمایشگاهی متعارف

محلول اشباع شده یدور پتاسیم

ترازوی حساس

پیپت

ارلن مایر 250 میلی لیتر

بشر 100 میلی لیتر

- ایمنی و توصیه:

ایمنی:

هنگام کار از دستکش استفاده کنید.

جهت کشیدن مایعات با پیپت از پوار استفاده نمایید.

کلیه مراحل زیر هود انجام شود.

توصیه:

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT1B7 | - عنوان : اندازه گیری مقدار پراکسید چربی استخراجی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :22/5/91 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء: 25/5/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- روش کار:

  - تهیه محلولها:

محلول نشاسته : 1 گرم پودر نشاسته را در مقدارکمی اب مقطر سرد حل کنید و سپس 100 میلی لیتر اب مقطر به آن بیفزایید و سپس مخلوط را تا برطرف شدن نسبی کدورت مایع حرارت دهید ( محلول بایستی در یخچال نگهداری شود )

محلول اشباع شده یدور پتاسیم : مقداری یدور پتاسیم را در کمی آب مقطر حل کنید ف به طوری که مقداری از بلور ان در ته ظرف باقی بماند. این محلول را تازه تهیه نمایید.

  - آماده سازی نمونه:----------

  - مراحل انجام کار:

 مقدار 5-4 گرم از چربی استخراج شده از مراحل قبل را در یک ارلن مایر درب سمباده ای 250 میلی لیتری وزن کرده و 30 میلی لیتر مخلوط اسید استیک و کلروفرم به ان اضافه می کنیم.

 سپس 5/0 میلی لیتر محلول اشباع یدور پتاسیم به آن اضافه کرده و به مدت 1 دقیقه در شرایط فاقد نور قرار می دهیم.

 آنگاه 30 میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه کرده و چند قطره محلول نشاسته به ان می افزاییم.

 در این مرحله محلول را با هیپوسولفیت سدیم و یا تیو سولفات سدیم 01/0 نرمال تا از بین رفتن رنگ آبی تیتر می کنیم.

محاسبات:

1000*N*V

P=

W

V مقدار هیپوسولفیت سدیم و یا تیو سولفات سدیم مصرفی ( ml)

N نرمالیته محلول هیپوسولفیت سدیم و یا تیو سولفات

W وزن چربی (gr)

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT1B7 | - عنوان : اندازه گیری مقدار پراکسید چربی استخراجی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :22/5/91 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء: 25/5/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

P عدد پراکسید بر حسب میلی اکی والان

- گزارش:  نتایج را در فرم و یا دفتر گزارش ثبت گردد.