آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHF1 | - عنوان : اندازه گیری میزان آهن در انواع آرد |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :6/12/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :13/12/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- هدف:

هذف از تدوین این دستورالعمل ، اندازه گیری میزان آهن در انواع آرد می باشد.

دامنه عملکرد:

تعیین میزان آهن در انواع آرد می  باشد.

2.مسئولیت:

کارشناسان بخش این روش را اجرا می کنند و مسئول بخش بر حسن اجرا آن نظارت دارد.

3.مواد و تجهیزات :

ترازوی حساس آزمایشگاهی

آب مقطر

میله شیشه ای

قاشقک

کاغذ صافی

پیپت 1و2 و5  و 10 سی سی

بالن ژوژه100 سی سی و 25 سی سی و 500 سی سی

شیشه ساعت

قیف شیشه ای

- بن ماری

- اسید کلریدریک غلیظ

- هیدروکسیل آمین- هیدروکلراید 10%

- بافر استات سدیم

- اورتوفنان ترولین

- دستگاه اسپکتروفتومتر

4.ایمنی و توصیه:

ایمنی:

هنگام کار از عینک و دستکش و ماسک استفاده شود.

جهت کشیدن مایعات از پیپت یا پوار یا پیپتور استفاده شود .

هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگهدارید.

توصیه:

مراحل انجام  آزمایش الزاما زیر هود صورت گیرد.

مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک ویخچال ودر شیشه های قهوه ای دور از نور نگهداری شوند.

5.اصطلاحات و تعاریف:-------------

6. روش کار:

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHF1 | - عنوان : اندازه گیری میزان آهن در انواع آرد |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :6/12/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :13/12/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

6-1) مقدمه : این متد مقدار آهن موجود را بوسیله واکنش با اورتوفنان ترولین وبه کمک دستگاه اسپ

6 -2)  تهیه محلول ها:

6-2-1 ) دی کرومات پتاسیم 2و 5% : 2 تا 5 گرم از پودر دی کرومات پتاسیم را با آب مقطر به حجم 100 سی سی می رسانیم و کاملا" تکان داده تا خوب حل شود.

6-2-2) نیترات نقره N/10 تیرازول: این محلول یا بصورت آماده در بازار موجود است یا تیترازول بشکل آمپول که روش آماده سازی آن روی بسته قید شده است.

6-3) آماده سازی نمونه: مطابق SOP  خاکستر غلات ابتدا خاکستر نمونه را می گیریم.

6-4) مراحل انجام آزمایش:

6-4-1) ابتدا با آب مقطر خاکستر داخل کروزه را حل کرده وبا میله شیشه ای هم می زنیم.

6-4-2) محتویات کروزه را روی کاغذ صافی صاف کرده چندین بار با آب مقطرکروزه و کاغذ صافی را شستشومی دهیم.

6-4-3) به محلول صاف شده چند قطره معرف دی کرومات پتاسیم اضافه کرده و با نیترات نقره N/10 تا پیدایش رنگ قرمز آجری تیتر می کنیم.

6-4-4 ) حجم مصرف شده نیترات نقره را یادداشت کرده ودر فرمول زیر جاگذاری می کنیم:

100   × N × 58.8× A

------------------------------ = میزان نمک بر حسب گرم درصد وزنی

1000 × W

A: حجم مصرفی نیترات نقره N/10 بر حسب میلی لیتر

N: نرمالیته نیترات نقره N/10

W: وزن نمونه برداشتی برای اندازه گیری خاکستر برحسب g

7- گزارش:نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.