آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop : CHI3.11 | - عنوان : سانتریفیوژ |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :2/2/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :4/2/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

دستور العمل استفاده از دستگاه (SOP كار با دستگاه )

1-هدف : اين دستورالعمل ، استفاده ، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه سانتریفیوژ (FunkE GERBER )

ساخت كشورآلمان به شماره شناسائي 11 واقع درآزمايشگاه بخش شيمي را شرح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين  دستگاه جهت ایجاد دو فاز مجزا در محلول های مورد استفاده در آزمایشگاه مي باشد و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد سريعا" به واحد QA گزارش گردد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) تجهيزات

1- نام و كد دستگاه: دستگاه سانتریفیوژ (FunkE GERBER ) ،كد11

2-دستگاه نيازمند به متعلقاتي مانند ترانس ميباشد.

3-بوتیرومتر مخصوص

4-2)وسایل :

5- روش كار :

- ابتدا دکمه power  را فشار داده تا دستگاه روشن شود.

- دکمه Open را زرده تا درب دستگاه روشن شود.

- بوتیرومتر مورد نظر را در جای مناسب خود در درون دستگاه گذاشته. نکته: تعداد بوتیرومتر ها باید زوج باشد و کاملا" در روبروی هم قرار گیرند(برای حفظ تعادل دستگاه)

- درب دستگاه را بسته ودستگاه را روی زمان و دور مورد نظر تنظیم می کنیم.

- دکمه start را زده و دستگاه شروع بکار می کند.

نکته: دستگاه باید در یک موقعیت مناسب قرار گیرد که تعادل آن حفظ واز حرکت کردن دستگاه جلوگیری شود.(تراز باشد)

- برای خاموش کردن دستگاه دکمه power را فشار داده دستگاه خاموش می شود.

6-ايمني و توصيه :

در حین کار از باز کردن درب دستگاه جدا" خود داری شود.

7-نگهداري و مراقبت :

بعد از اتمام کار دستگاه را خاموش نمائید.

8- مراجع و منابع :

دستورالعمل آزمايشگاه كنترل غذا و دارو بخش شيمي