آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHCTest 1 | - عنوان : اندازه گیری پراکسید در روغنها و چربی ها |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :7 /1 /91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :14 /1 91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

1-هدف : اين دستورالعمل روش اندازه گيري پراکسید را در روغنها و چربیها توضيح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين دستورالعمل جهت اندازه گيري پراکسید را در روغنها و چربیها در بخش شیمی مورد استفاده ميباشد.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه شیمی  مسئول انجام صحيح روش كار ميباشد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) مواد شيميايي و معرف ها :

- محلول اسید استیک گلاسیال % 99  تا 100%  خالص.

- کلروفرم خالص

- محلول یدور پتاسیم اشباع شده ( مقداری پودر یدور پتاسیم را در کمی آب مقطر حل کرده بطوریکه پس از حل کردن مقداری بلور در ته بشر باقی بماند).

- محلول هیپو سولفیت دو سود 0.1N :این محلول را باید بدقت تهیه نمایید( تعیین غلظت) یا محلول تیو سولفات سدیم 0.02N

- محلول نشاسته:1g  پودر نشاسته را در 100cc آب مقطر ریخته و مخلوط حاصل را بجوشانید تا شفاف شود.

- حلال پراکسید3)  حجم اسید استیک + 2 حجم کلروفرم )

4-2) تجهيزات :

- پی پت مدرج 1ml.

- ارلن مایر250ml

- بورت 25ml

- بشر100ml

4-3) لوازم شيشه اي و غيره :

5- ايمني و توصيه :

- هنگام کار با مواد شیمیایی الزاما از دستکش وعینک ازمایشگاهی استفاده شود.

- در هنگام استفاده از مواد شیمیایی حتما بایستس زیر هود این کار را انجام داد،سریعا درب مواد را ببندیم.

- الزامااز محلول نشاسته تازه استفاده شود.

6- اصطلاحات و تعاريف :

7-روش كار :

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHCTest 1 | - عنوان : اندازه گیری پراکسید در روغنها و چربی ها |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :7 /1 /91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :14 /1 91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

7-1) مقدمه:

- 5g نمونه آماده شده را در ارلن مایر 250ml وزن کنید.

- 30ml حلال پراکسید به ان اضافه کنید.

- 0.5cc محلول اشباع یدور پتاسیم به آن اضافه کنید.

- محلول را به مدت 1min در جای تاریک بگذارید و گاهگاهی آن را به هم بزنید.

- 30ml آب مقطر به ان اضافه نمایید.

- وقتی رنگ محلول ارلن مایر زرد رنگ شد مقدار  0.5mlمحلول نشاسته بیافزایید ومحلول را با تیوسولفات سدیم 0.02N تیتر کرده بطوریکه دو فاز تشکیل شده به رنگ سفید مبدل شده و رنگ زرد از بین برود.

7-2) تهيه محلولها :

طبق sopهای محلولهای موجود در ازمایشگاه تهیه شده اند.

7-3) آماده سازي نمونه :

7-4) مراحل انجام كار :

7-5) محاسبات: عدد پراکسید بر حسب میلی اکی والان در کیلوگرم=

مقدار مصرفی تیوسولفات سدیم0.02N× نرمالیته ی محلول تیوسولفات × 1000

وزن برداشتی برحسب گرم

8- گزارش :

1-8) نتايج در فرم يا دفتر گزارش كار ثبت می شود.

9- مدارك مرجع و منابع :

SOP های موجود در آزمایشگاه.