| عنوان: دستگاه انکوباتور 32درجه | D-D-2: SOPشماره |
| --- | --- |
| نویسنده: الهه رعنایی | شماره بازنگری: |
| ویرایشگر: الهام رنجبر | بخش مربوطه: میکروب شناسی |
|  | زمان اجرا:1 /4/1392 |

1-هدف:

این دستورالعمل ،استفاده،نگهداری وکالیبراسیون دستگاه انکوباتور مدل بهداد ساخت کشور ایران واقع در بخش میکرب راشرح می دهد.

2-دامنه عملکرد:

این دستگاه جهت گرمخانه گذاری میکروارگانیسم های ترموفیل در دمای 32 درجه(لبنیات) میباشد ونباید جهت موارد غیرمرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

3-مسئولیت:

کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده ودرصورت بروز اشکال باید سریعا به واحد QA گزارش نماید.

4-مواد وتجهیزات:

1-4)  دماسنج

2-4)  الکل و پنبه

5-روش کار:

1-5) انکوباتور را به صورت سالانه  توسط شرکت پیشگامان کالیبراسیون انجام گیرد

2-5) یک عدد دماسنج در داخل انکوباتور جهت کنترل قرار داده  شود

3-5) نمونه ماده غذایی  شیر استریل  به مدت  مدت 10 روز انکوبه گردد

4-5) ماده غذایی در محیط کشت مناسب تلقیح می گردد و به مدت 24 تا 48ساعت انکوبه گردد

5-5) ادامه مراحل کشت و در انتها خروج محیط کشتها از انکوباتور

6-ایمنی و توصیه:

1-6) از محافظ برق برای دستگاه استفاده شود.

2-6) هفته ای یکبار داخل انکوباتور ضد عفونی گردد

7-نگهداری و مراقبت:

1-7) سعی شود همواره دمای موردنیاز دستگاه کنترل گردد وهر چند بار با الکل داخل دستگاه استریل گردد

8-مراجع و منابع: دستورالعمل کار با دستگاه انکوباتور