آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop : CHS 2.3 | - عنوان : اندازه گيري درصد مواد نامحلول در نمک طعام |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :23/1/91 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء : 28/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

1-هدف : اين دستورالعمل روش اندازه گيري درصد مواد نامحلول را در نمک طعام توضيح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين دستورالعمل جهت اندازه گيري درصد مواد نامحلول در نمک طعام در بخش شیمی مورد استفاده ميباشد.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه شیمی  مسئول انجام صحيح روش كار ميباشد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) مواد شيميايي و معرف ها :

- آب مقطر

4-2) تجهیزات:

- فور

- دسیکاتور

- گیره

- ترازو با دقت 0.001

4-3) لوازم شيشه اي و غيره :

- بشر500ml

- قیف شیشه ای

- همزن شیشه ای

- کاغذ صافی واتمن

5- ايمني و توصيه :

- هنگام کار در ازمایشگاه حتما باید از دستکش و روپوش استفاده شود.

- برای تهیه محلول جهت انجام ازمایش حتما بایستی از آب مقطر استفاده نماییم.

- قبل از کار با هر کدام از لوازم شیشه ای آن را با آب مقطر شستشو دهیم.

6- اصطلاحات و تعاريف :

7-روش كار :

7-1) مقدمه:

7-2) تهيه محلولها :

طبق sopهای محلولهای موجود در ازمایشگاه تهیه شده اند.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop : CHS 2.3 | - عنوان : اندازه گيري درصد مواد نامحلول در نمک طعام |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :23/1/91 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء : 28/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

7-3) آماده سازي نمونه :

ابتدا مقدار 25g از نمک مورد نظر را به دقت با ترازو وزن کرده و به بشر 500ml منتقل می کنیم سپس با اضافه کردن 350cc آب مقطر

نمک را درون بشر حل  می کنیم(به فاصله ی زمانی هر  10minبا میله ی شیشه ای هم می زنیم) پس از حل شدن نمک وبه کمک کاغذ صافی واتمن(کاغذ صافی که قبلا به وزن ثابت رسیده باشد) محلول را صاف نموده ، بشر را چندین بار با آب مقطر شسته  و روی کاغذ صافی میریزیم سپس کاغذ صافی را به مدت 1-2 ساعت داخل فور گذاشته و پس از سرد شدن ان در دسیکاتور وزن می کنیم.

7-4) مراحل انجام كار :

7-5) محاسبات:

درصدموادنامحلول =

×100وزن کاغذصافی بعداز صاف کردن-وزن کاغذ صافی اولیه

وزن نمونه برداشتی

8- گزارش :

1-8) نتايج در فرم يا دفتر گزارش كار ثبت می شود.

9- مدارك مرجع و منابع :

استاندارد شماره   26،1195   بنام  روشهای ازمون نمک خوراکی