آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT2K3 | - عنوان : اندازه گیری رطوبت در فرآورده هایی که از خمیر خرما تهیه می شود نظیر کله کنجی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :11/6/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :15/6/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- هدف:

هذف از تدوین این کار اندازه گیری مقدار رطوبت در فرآورده هایی که از خمیر خرما تهیه می شود نظیر کله کنجی و موارد مشابه می باشد.

- دامنه عملکرد:

تعیین مقدار رطوبت در فرآورده کله کنجی می توان استفاده کرد.

- مسئولیت:

کارشناسان بخش این روش را اجرا می کنند و مسئول بخش بر حسن اجرا آن نظارت دارد.

- مواد و تجهیزات :

ترازوی حساس آزمایشگاهی

آسیاب جهت نرم کردن نمونه( این آسیاب بایستی از ماده ای ساخته شده باشد که رطوبت جذب ننماید) .

پلیت فلزی

دستگاه رطوبت سنج دیجیتالی

- ایمنی و توصیه:

ایمنی:

هنگام کار از عینک و دستکش و ماسک استفاده شود.

توصیه:-

- اصطلاحات و تعاریف:

میزان رطوبت : عبارت است از درصد افت حاصل در جرم ماده که تحت شرایط تعیین شده در این روش اندازه گیری می شود.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT2K3 | - عنوان : اندازه گیری رطوبت در فرآورده هایی که از خمیر خرما تهیه می شود نظیر کله کنجی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :11/6/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :15/6/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- روش کار:

  - تهیه محلولها:---------

  - آماده سازی نمونه: :  مواردی که اندازه ذرات انها حدود 2 میلی لیتر باشد نیاز به نرم کردن ندارند ، در سایر موارد ابتدا مقداری از ان را اسیاب کرده دور ریخته ، سپس مجددا 100 گرم ازنمونه ا یکنواخت شده یا بسته کامل را اسیاب کرده و بلافاصله شروع به ازمایش می کنیم.

  - مراحل انجام کار:

ابتدا دستگاه رطوبت سنج را به مدت یک ساعت روشن می کنیم تا گرم شود.

حدود 5 گرم از نمونه مورد نظر را که قبلا اسیاب نموده ایم را وزن می کنیم.

نمونه آسیاب شده را بدقت روی پلیت فلزی پخش می کنیم تا یکنواخت شود.

پلیت را داخل رطوبت سنج گذاشته و درب دستگاه را می گذاریم و تنظیمات لازم را اعمال می کنیم و در آخر دکمه enter را می زنیم و در پایان رطوبت بدست امده را قرائت می کنیم.

- گزارش:

نتایج را در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.