آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop : CHI3.13 | - عنوان : آب مقطر گیر دوبار تقطیرGFL |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :10/2/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :13/2/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

دستور العمل استفاده از دستگاه (SOP كار با دستگاه )

1-هدف : اين دستورالعمل ، استفاده ، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه آب مقطر گیر دوبار تقطیرGFL

ساخت كشورآلمان به شماره شناسائي 13  واقع درآزمايشگاه بخش شيمي را شرح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين  دستگاه جهت تولید آب مقطر دوبار تقطیر با ظرفیت 4 لیتردر ساعت در آزمایشگاه مي باشد و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد سريعا" به واحد QA گزارش گردد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) تجهيزات

1- نام و كد دستگاه: دستگاه آب مقطر گیر دوبار تقطیرGFL ،كد13

2-دستگاه نيازمند به متعلقاتي مانند ترانس وشیر آب ميباشد.

3-ظرف مخصوص

4-2)وسایل :

5- روش كار :

- ابتدا باید شیر آب ورودی به دستگاه را باز کرده وبعد کلید سبز رنگ را روشن کنیم.

- وقتیکه کلید سبز رنگ کاملا روشن شد ،چراغ بخش mono روشن می شود که مربوط به اب یک بار تقطیر می باشد.

نکته: در بخش mono سه چراغ موجود است:- ابتدای روشن شدن دستگاه چراغ قرمز روشن می شود. – درحین استفاده اگر سطح اب مخزن کم شود دستگاه بطور اتوماتیک خاموش شده وچراغ ان روشن می شود. – اگر زمان تمیز کردن دستگاه باشد نیز چراغ دستگاه روشن می شود.

- برای برداشت اب یک بار تقطیر تنها باید شیر ابی رنگ مربوط به یکبار تقطیر را باز کنیم.

- برای برداشت اب دوبار تقطیر تنها باید شیر ابی رنگ مربوط به یکبار تقطیر را ببندیم وشیر مربوطه را باز کنیم.

6-ايمني و توصيه :

اگر دستگاه را خاموش کرده ودوباره روشن کنیم 10 ثانیه زمان نیاز دارد زیرا وارد عمل cleaning می شود.

هنگام استفاده باید از باز بودن شیر اب ورودی مطمئن باشیم و در پایان کار شیر اب ورودی را باید بسته و دستگاه را خاموش کنیم.

درحفظ تمیزی دستگاه باید کوشا باشیم.

7-نگهداري و مراقبت :

بعد از اتمام کار دستگاه را خاموش نمائید و دوشاخه را از پریز خارج کنیم.

8- مراجع و منابع :

دستورالعمل آزمايشگاه كنترل غذا و دارو بخش شيمي