آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT1B6 | - عنوان : اندازه گیری مقدارخاکسترغیر محلول در اسید |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :9/5/91 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء: 14/5/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- هدف:

هذف از تدوین این کار اندازه گیری مقدارخاکسترغیر محلول در اسید در فرآورده بژی برساق و موارد مشابه می باشد.

- دامنه عملکرد:

تعیین مقدار  خاکستر غیر محلول در اسید در فرآورده بژی برساق می توان استفاده کرد.

- مسئولیت:

کارشناسان بخش این روش را اجرا می کنند و مسئول بخش بر حسن اجرا آن نظارت دارد.

- مواد و تجهیزات :

بونه 100 میلی لیتری از جنس چینی

کوره الکتریکی 1000 درجه سانتی گراد

اجاق برقی یا شعله

توری نسوز

دسیکاتور

ترازوی حساس با دقت 0001/0 گرم

کاغذ صافی بدون خاکستر

اسید کلریدریک 5 نرمال

بن ماری

بالن ژوژه

قیف شیشه ای

شیشه ساعت

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT1B6 | - عنوان : اندازه گیری مقدارخاکسترغیر محلول در اسید |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :9/5/91 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء: 14/5/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- ایمنی و توصیه:

ایمنی:

هنگام کار از عینک و دستکش و ماسک استفاده شود.

جهت کشیدن مایعات با پیپت حتما از پوار استفاده کنید.

هنگام کار در ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

عمل سوختن را لزوما زیر هود انجام دهید.

- اصطلاحات و تعاریف:

میزان خاکستر نا محلول در اسید : عبارت است از باقیمانده محلول خاکستر سوخته شده در اسید این روش شن یا مواد سیلیسی موجود در نمونه را مشخص و اندازه گیری می نماییم.

نمونه ازمایشگاهی : کل نمونه ای که برای آزمایش به آزمایشگاه داده می شود.

- روش کار:

  - تهیه محلولها: محلول اسید کلریدریک 10 درصد حجمی : 10 سی سی اسید کلریدریک خالص را با پیپت به یک بالن ژوژه 100 سی سی وارد کرده سپس انرا به حجم می رسانیم.

  - آماده سازی نمونه:----------

  - مراحل انجام کار:

 خاکستر بدست امده از روش خاکستر معمولی را ، به ان 25 میلی لیتر اسید کلریدریک 5 نرمال اضافه می کنیم.

  بوته چینی حاوی محلول فوق را با شیشه ساعت پوشانده و به مدت 10 دقیقه روی بن ماری در حال جوش قرار می دهیم تا بجوشد ، و گاهگاهی آنرا بهم می زنیم.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT1B6 | - عنوان : اندازه گیری مقدارخاکسترغیر محلول در اسید |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :9/5/91 |
| - بخش مربوطه : شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء: 14/5/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

 محلول را سرد می کنیم و انرا به وسیله یک کاغذ صافی بدون خاکستر ، صاف می کنیم. سپس با اب مقطر داخل بوته را شسته و صاف می کنیم این کاررا در مورد کاغذ صافی  باید حداقل 20 بار انجام داد.

 کاغذ صافی را داخل بوته گذاشته و انرا می سوزانیم و بعد داخل کوره کذاشته تا خاکستر سفید رنگی بدست ایید.

بوته را از کوره خارج کرده و آنرا داخل دسیکاتور گذاشته بعد از سرد شدن آنرا توزین می کنیم.

همزمان با آزمون 25 میلی لیتر اسید کلریدریک را توسط یک کاغذ صافی مشابه صاف کنید و انرا در یک بوته چینی که قبلا به وزن ثابت رسیده است قرار ذهید . سپس آنرا بسوزانید و در داخل کوره مانند نمونه خاکستر نموده پس از سرد شدن در دسیکاتور انرا وزن کنید.

محاسبات:

100

W2     S=(w1-w0)-(w1-w0) *

W1 وزن بوته حاوی خاکستر غیر محلول در اسید نمونه (گرم )

w1 وزن بوته حاوی خاکستر غیر محلول در اسید کاغذ صافی ( گرم )

W0وزن بوته خالی آزمون نومنه (گرم )

w0 وزن بوته خالی آزمون کاغذ صافی (گرم )

W2 وزن نمونه (گرم )

S میزان خاکستر نامحلول در اسید

- گزارش:  نتایج را در فرم و یا دفتر گزارش ثبت گردد.